# FINALIDADE: Comprovar experimentalmente, o uso de um amplificador operacional 741 na configuração amplificador inversor e não-inversor.

# RECURSOS:

| ITEM | DESCRIÇÃO | REF.LAB | QTD. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Fonte DC (canal duplo) | FDC | 1 |
| 02 | Protoboard | PRB | 1 |
| 03 | Multímetro Digital | MTD | 1 |
| 04 | Gerador de Sinais | GERSIN | 1 |
| 05 | Alicate de Bico | ALB | 1 |
| 06 | Alicate de Corte | ALC | 1 |
| 07 | Resistor 10KΩ | R10k | 2 |
| 08 | Resistor 1KΩ | R1k | 2 |
| 09 | LM741 | LM741 | 2 |

# TEORIA:

Vo= -RfR1Vin

Um AOP Inversor é o amplificador mais amplamente utilizado, pois possui um ganho constante. A saída é obtida pela multiplicação da entrada por um ganho constante, fixado pelo resistor de entrada R1 e o resistor de realimentação Rf. Essa saída é invertida em relação a entrada.

No entanto, o AOP Não-Inversor (ou multiplicador de ganho constante) é menos estável que o inversor, pois o sinal de saída ser encontra em fase com o sinal de entrada.

Vo=(1+RfR1)Vin

# MONTAGEM DE CIRCUITO:

Amplificador Inversor

Amplificador Não-Inversor

# PROCEDIMENTOS:

- Monte o circuito do Amplificador Inversor como no esquema acima

- Meça os valores das resistências utilizadas e calcule o ganho de malha fechada teórico do circuito.

- Ajuste o gerador de função para fornecer uma onda senoidal de 300mV (pico) e uma frequência de 10KHz, aplique-a na entrada do circuito (Vi)

- Conectar o canal 1 do osciloscópio na entrada e o canal 2 na saída, observe os sinais sobrepostos.

- Medir as tensões de (pico) de entrada e saída e calcular o ganho de malha de tensão fechada;

- Comparar os ganhos teóricos e práticos

- Variar a frequência até 200KHz e verificar o que acontece com a tensão de Saída.

- Retirar o resistor de realimentação Rf e verificar o que acontece com a saída do circuito.

- Realizar o mesmo procedimentos acima para o circuito Amplificador Não-Inversor.

# CONCLUSÕES:

(Resumo do Aluno)

# BIBLIOGRAFIA:

    - JÚNIOR, Antonio Pertence. Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos. 6ª Ed. São Paulo: Editora Bookman. 308p.

    - WENDLING, Marcelo. - Amplificadores Operacionais – Apostila, UNESP.

    - BOYLESTAD, Robert; NASHELSKY, Louis. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Editora LTC. 646p.

# ANEXO:

# Fonte Simétrica:

- Serão necessários dois cabos garra de jacaré

- Conectar os dois cabos, respectivamente, no positivo e negativo de cada lado da fonte.

- Em seguida, conectar o positivo de um lado com o negativo do outro lado, assim deixando a fonte em série.

- Observamos o seguinte, a união dos dois lados da fonte se torna o nosso referencial, e medindo cada lado em relação ao referencial, conseguimos as alimentações positivas e negativas. Como devemos obter na configuração simétrica.